OPIS METODY OBLICZANIA KĄTÓW – UJĘCIE FIZYCZNE I BIOMECHANICZNE

- Model biomechaniczny ruchu przysiadu

W analizie przysiadu kończyna dolna modelowana jest jako układ dwóch sztywnych segmentów:

– udo (segment proksymalny)
– podudzie (segment dystalny)

Segmenty te połączone są stawem kolanowym, który w analizie traktowany jest jako przegub zawiasowy o jednym dominującym stopniu swobody – zgięcie i wyprost w płaszczyźnie strzałkowej.

Zakładamy, że ruch odbywa się głównie w płaszczyźnie strzałkowej (ruch przód–tył), dlatego model sprowadzony jest do analizy 2D.

Każdy segment opisany jest przez:

– kąt orientacji względem pionu
– prędkość kątową
– przyspieszenie

System łączy kinematykę (geometria ruchu z video) oraz dynamikę (pomiar inercyjny IMU).

- Fizyka działania czujnika IMU

Każdy IMU zawiera:

A) Akcelerometr
Mierzy przyspieszenie liniowe w trzech osiach:

a = [ax, ay, az]

W stanie statycznym (brak ruchu):

a ≈ g

czyli czujnik mierzy wektor grawitacji.

Dzięki temu można wyznaczyć orientację segmentu względem pionu.

Jeżeli segment pochyla się do przodu, zmienia się proporcja składowych ax i ay.

Kąt segmentu w płaszczyźnie strzałkowej wyznaczany jest jako:

theta_acc = arctan2(ax, -ay)

Interpretacja fizyczna:
Jeżeli ax rośnie względem ay, oznacza to zwiększone pochylenie segmentu.

B) Żyroskop

Mierzy prędkość kątową:

omega = d(theta) / dt

Aby uzyskać kąt z żyroskopu, należy wykonać całkowanie:

theta_gyro(t) = integral(omega(t) dt)

Problem: całkowanie powoduje narastający błąd (dryf).

- Filtr komplementarny – łączenie pomiarów

Aby połączyć stabilność akcelerometru z dynamiką żyroskopu, stosowany jest filtr komplementarny:

theta = alpha * theta_gyro + (1 - alpha) * theta_acc

gdzie:

alpha ≈ 0.97-0.98

Interpretacja:

– theta_gyro odpowiada za szybkie zmiany ruchu
– theta_acc stabilizuje rozwiązanie względem pionu
– alpha określa udział części dynamicznej

W praktyce:

- Integrujemy omega → przewidywany kąt

- Obliczamy różnicę względem theta_acc

- Koregujemy wynik małą częścią tej różnicy

Jest to uproszczona fuzja sygnałów dynamicznych i statycznych.

- Kalibracja biomechaniczna

Podczas pierwszych kilku sekund stania nieruchomo wyznaczane są:

– offset akcelerometru (bias)
– offset żyroskopu
– orientacja osi

Pozycja stojąca traktowana jest jako pozycja referencyjna:

knee ≈ 180°

Wszystkie dalsze kąty liczone są względem tej pozycji zerowej.

- Obliczanie kąta kolana z IMU

Po wyznaczeniu orientacji segmentów:

theta_thigh
theta_shank

Tworzone są wektory jednostkowe w 2D:

v_thigh = [sin(theta_thigh), cos(theta_thigh)]
v_shank = [sin(theta_shank), cos(theta_shank)]

Kąt między segmentami wyznaczany jest z iloczynu skalarnego:

v_thigh · v_shank = |v_thigh| * |v_shank| * cos(phi)

Ponieważ wektory są jednostkowe:

cos(phi) = v_thigh · v_shank

phi = arccos(v_thigh · v_shank)

Anatomiczna definicja kąta kolana:

knee_angle = 180° - phi

Interpretacja biomechaniczna:

– gdy noga jest wyprostowana → knee_angle ≈ 180°
– przy zgięciu → kąt maleje

Jest to geometryczna definicja kąta między osiami segmentów.

- Obliczanie kąta kolana z VIDEO

MediaPipe dostarcza współrzędne punktów:

hip = (x1, y1)
knee = (x2, y2)
ankle = (x3, y3)

Tworzymy dwa wektory:

u = hip - knee
v = ankle - knee

Kąt obliczany jest jako:

theta = arccos( (u · v) / (|u| * |v|) )

Jest to klasyczna geometria euklidesowa w 2D.

Biomechanicznie oznacza to kąt między osią uda a osią podudzia widziany w projekcji na obraz.

- Parametry dynamiczne

A) Prędkość kątowa

omega = d(theta) / dt

Opisuje tempo ruchu w fazach zejścia i wstawania.

B) RMS (Root Mean Square)

RMS = sqrt( (1/n) * sum(x_i²) )

Interpretacja biomechaniczna:

– miara energii drgań
– poziom mikrooscylacji
– wskaźnik stabilności

Duże RMS w fazie dolnej może oznaczać brak kontroli nerwowo-mięśniowej.

C) Jerk

jerk = d(a) / dt

Jest to tempo zmiany przyspieszenia.

Biomechanicznie oznacza:

– nagłe impulsy siły
– brak płynności
– odbicie (bounce) w dole przysiadu

- Synchronizacja i weryfikacja spójności

Po synchronizacji porównywane są:

knee_video
knee_imu

Błąd średniokwadratowy:

RMSE = sqrt( (1/n) * sum( (knee_video - knee_imu)² ) )

Mała wartość RMSE oznacza:

– poprawną kalibrację
– brak istotnego dryfu
– spójność modelu geometrycznego i inercyjnego

- Interpretacja całościowa

System opisuje przysiad jako ruch dwóch sztywnych segmentów obracających się względem stawu kolanowego.

VIDEO dostarcza informacji o geometrii (pozycja i kąt).
IMU dostarcza informacji o dynamice (prędkość, przyspieszenie, stabilność).

Połączenie tych źródeł umożliwia ocenę:

– zakresu ruchu (ROM)
– kontroli ekscentrycznej
– stabilności w fazie dolnej
– symetrii tempa
– zmian jakości ruchu w czasie (zmęczenie)

System łączy:

– geometrię euklidesową
– mechanikę obrotową
– analizę sygnałów czasowych
– uproszczony model biomechaniczny stawu zawiasowego